# Sistema de configuración Bluetooth para red WiFi y control ambiental con ESP32

## 1 – Introducción

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de control de temperatura y humedad usando una placa ESP32 y un sensor DHT11, permitiendo su configuración inicial mediante una interfaz Bluetooth. Además de permitir el funcionamiento como cliente WiFi conectado a la nube (ThingSpeak), el sistema incluye un modo de acceso a través de Bluetooth, especialmente útil cuando no existe una red WiFi disponible o cuando se necesita configurar el dispositivo por primera vez.

La lógica Bluetooth permite establecer los parámetros de red (SSID, contraseña y nombre del dispositivo) a través de comandos enviados desde un terminal como PuTTY. Esta configuración se guarda en la EEPROM de la placa y, tras el reinicio, el sistema intenta conectarse a la red especificada.

## 2 – Implementación

La funcionalidad Bluetooth se ha desarrollado utilizando la librería BluetoothSerial, incluida en el framework de desarrollo para el ESP32. El flujo general del sistema es:

- Si no existen parámetros válidos en la EEPROM al iniciar, el sistema arranca en modo Bluetooth (modo AP).

- El usuario puede conectarse desde un terminal Bluetooth y enviar comandos personalizados.

- Una vez configurados los parámetros, el sistema se reinicia y cambia automáticamente al modo cliente WiFi (modo STA).

La implementación se distribuye principalmente en los archivos main.cpp y bluetooth.cpp.

## 3 – Lógica de funcionamiento

### 3.1 – Implementación de la lógica Bluetooth

La inclusión de la funcionalidad Bluetooth comienza en el archivo main.cpp, con la siguiente definición del nombre del dispositivo:

const char BT_DEVICE_NAME[] = "seucnt";

Durante el arranque, si los datos en la EEPROM son inválidos, se llama a la función configure_bluetooth_mode():

void configure_bluetooth_mode()

{

SerialBT.begin(BT_DEVICE_NAME);

Serial.printf("Bluetooth mode enabled. Device name: %s\n", BT_DEVICE_NAME);

}

Esto activa el servicio Bluetooth y muestra un mensaje de bienvenida cuando se detecta una conexión desde un cliente:

if (SerialBT.hasClient() && !wasConnected) {

SerialBT.println("\nConnection established!");

SerialBT.println("*       ESP32 Bluetooth Setup       *");

SerialBT.println("Use these commands:");

SerialBT.println(" - setssid <WiFi SSID>");

SerialBT.println(" - setpaswd <WiFi Password>");

SerialBT.println(" - setname <Device Name>");

SerialBT.println(" - reset (save & restart)");

}

El procesamiento de comandos se realiza en la función handleBluetoothCommands() (archivo bluetooth.cpp), la cual se invoca en el bucle principal cuando el dispositivo está en modo Bluetooth:

void loop() {

...

if (run_mode == RUN_AS_BT) {

...

handleBluetoothCommands();

}

}

### 3.2 – Configuración de red mediante Bluetooth

La función handleBluetoothCommands() permite leer caracteres recibidos y construir comandos. Admite retroceso, enmascaramiento de contraseñas y procesamiento al presionar ENTER. Los comandos disponibles son:

- setssid <nombre_SSID>: Guarda el nombre de la red WiFi.

- setpaswd <contraseña>: Guarda la contraseña de la red (se muestra como asteriscos).

- setname <nombre>: Establece el nombre del dispositivo.

- reset: Guarda los datos en la EEPROM y reinicia el sistema.

Fragmento de código relevante:

if (command.startsWith("setssid ")) {

String ssid = command.substring(8);

ssid.toCharArray(eeprom_params.ssid_sta, MAX_EEPROM_STR);

SerialBT.printf("\r\nSSID set: %s\r\n", eeprom_params.ssid_sta);

}

else if (command.startsWith("setpaswd ")) {

String password = command.substring(9);

password.toCharArray(eeprom_params.password_sta, MAX_EEPROM_STR);

SerialBT.println("\r\nPassword set: ******\r\n");

}

else if (command.startsWith("setname "))

{

String name = command.substring(8);

name.toCharArray(eeprom_params.name, MAX_EEPROM_STR);

SerialBT.printf("\r\nDevice name set: %s\r\n", eeprom_params.name);

}

else if (command == "reset") {

EEPROM.writeBytes(0, &eeprom_params, sizeof(eeprom_params));

EEPROM.commit();

SerialBT.println("\r\nConfiguration saved! Restarting in 2 seconds..\r\n.");

delay(2000);

ESP.restart();

}

### 3.3 – Gestión de errores

Se ha implementado una gestión eficiente de errores tanto en la etapa de configuración como en la de funcionamiento:

- Errores de entrada Bluetooth: Si el comando introducido es inválido, se informa al usuario:

else {

SerialBT.println("\r\nInvalid command. Try again.\r\n");

}

- Errores de conexión WiFi: En el modo STA, si el dispositivo no logra conectarse tras varios intentos, se reinicia y vuelve al modo Bluetooth:

if (wifi_reconnect_attempts >= MAX_WIFI_RECONNECT_ATTEMPTS) {

Serial.println("Max WiFi reconnection attempts reached. Restarting as AP...");

eeprom_params.validation_code = factory_default_params.validation_code + 1;

EEPROM.writeBytes(0, &eeprom_params, sizeof(eeprom_params));

EEPROM.commit();

delay(2000);

ESP.restart();

}

Esta lógica asegura que el sistema siempre tenga una vía de recuperación funcional.

## 4 – Conclusiones

La implementación de un sistema de configuración Bluetooth en el ESP32 mejora significativamente la usabilidad, permitiendo la configuración inicial sin requerir una interfaz física adicional o conexión previa a WiFi. Gracias a la librería BluetoothSerial, fue posible establecer una interfaz de terminal sencilla y eficaz.