Este proyecto, tiene también como objetivo desarrollar un sistema de control de temperatura y humedad pero, la configuración inicial de la placa se hace mediante una interfaz Bluetooth. Además de permitir el funcionamiento como cliente WiFi conectado a la nube (ThingSpeak), el sistema incluye un modo de acceso a través de Bluetooth.

En primer lugar, hemos utilizado la librería BluetoothSerial que viene incluida en el entorno de desarrollo del ESP32. Esta librería nos proporciona todas las funcionalidades necesarias para establecer una conexión Bluetooth entre el dispositivo y el usuario, permitiendo que se envíen y reciban comandos de configuración de manera eficiente.

Conexión con la interfaz Bluetooth

El proceso de conexión a la interfaz Bluetooth es sencillo y directo. Al arrancar el sistema el dispositivo se inicia en modo Bluetooth (modo AP). Esto significa que el ESP32 actúa como un punto de acceso, permitiendo que cualquier terminal Bluetooth (como un móvil o un ordenador) se conecte a él.

Para empezar con la configuración del Bluetooth, el dispositivo se inicializa con un nombre específico que será visible para los dispositivos que intenten conectarse a él. Este nombre se define en el archivo principal del proyecto, main.cpp, con la siguiente línea de código:

const char BT_DEVICE_NAME[] = "seucnt";

A continuación, en la función configure_bluetooth_mode(), se activa el servicio Bluetooth y el dispositivo comienza a escuchar conexiones entrantes:

void configure_bluetooth_mode()

{

SerialBT.begin(BT_DEVICE_NAME);

Serial.printf("Bluetooth mode enabled. Device name: %s\n", BT_DEVICE_NAME);

}

Cuando el dispositivo arranca y no encuentra parámetros válidos en la EEPROM, se llama a esta función y se establece el modo Bluetooth, permitiendo que los usuarios se conecten a él desde un terminal Bluetooth, como PuTTY, para configurarlo.

Para saber cual es la puerta que necesitamos, se tienen que seguir los siguientes pasos:

Premi Win + R → Digita devmgmt.msc e premi Invio.

  Espandi Porte (COM & LPT).

  Trova USB to UART o Silicon Labs CP210x e annota la porta COM (es. COM3).

In Speed (baudrate), imposta 115200.

Una vez que el ESP32 detecta una conexión, se envía un mensaje de bienvenida junto con los comandos disponibles para que el usuario pueda comenzar a configurarlo:

if (SerialBT.hasClient() && !wasConnected) {

SerialBT.println("\nConnection established!");

SerialBT.println("*       ESP32 Bluetooth Setup       *");

SerialBT.println("Use these commands:");

SerialBT.println(" - setssid <WiFi SSID>");

SerialBT.println(" - setpaswd <WiFi Password>");

SerialBT.println(" - setname <Device Name>");

SerialBT.println(" - reset (save & restart)");

}

Gestión de los comandos Bluetooth

La lógica de procesamiento de los comandos se encuentra en la función handleBluetoothCommands(). Cada vez que el sistema recibe un comando, se procesa y se ejecuta de acuerdo con las instrucciones enviadas por el usuario. Los comandos incluyen:

- setssid <WiFi SSID>: Configura el SSID de la red WiFi.

- setpaswd <contraseña>: Establece la contraseña de la red WiFi. Este comando también implementa un mecanismo para ocultar los caracteres de la contraseña, mostrando asteriscos para mantener la seguridad.

- setname <nombre>: Asigna un nombre al dispositivo.

- reset: Guarda los datos configurados en la EEPROM y reinicia el dispositivo para que el sistema comience a operar con los nuevos parámetros.

La función handleBluetoothCommands() maneja los comandos que recibe del usuario, utilizando un búfer de comandos donde se almacenan los caracteres introducidos.

Gestión de errores

Uno de los aspectos clave de este sistema es la gestión de errores. Se ha implementado un manejo de errores eficiente tanto para los comandos Bluetooth como para las posibles fallas de conexión WiFi. Si el usuario introduce un comando inválido, el sistema lo informa y le pide que lo intente nuevamente. De igual manera, si el dispositivo no logra conectarse a la red WiFi después de varios intentos, el sistema se reinicia y vuelve al modo Bluetooth para que el usuario pueda corregir la configuración si es necesario.

Aquí tenemos un ejemplo de cómo se manejan los errores cuando el comando no es reconocido:

else {

SerialBT.println("\r\nInvalid command. Try again.\r\n");

}

Y si el dispositivo no logra conectarse a la red WiFi tras varios intentos, el sistema realiza un reinicio:

if (wifi_reconnect_attempts >= MAX_WIFI_RECONNECT_ATTEMPTS) {

Serial.println("Max WiFi reconnection attempts reached. Restarting as AP...");

eeprom_params.validation_code = factory_default_params.validation_code + 1;

EEPROM.writeBytes(0, &eeprom_params, sizeof(eeprom_params));

EEPROM.commit();

delay(2000);

ESP.restart();

}

Conclusión

En resumen, la implementación de la interfaz Bluetooth en el ESP32 ha permitido una configuración inicial más fácil y accesible. Gracias a la librería BluetoothSerial, hemos podido establecer una interfaz de terminal sencilla que permite a los usuarios interactuar de manera fluida con el dispositivo, configurando parámetros esenciales sin necesidad de un ordenador o herramientas adicionales. Esta solución no solo mejora la usabilidad del sistema, sino que también ofrece una gran flexibilidad al permitir la configuración en entornos sin acceso a WiFi.

De este modo, hemos logrado un sistema más robusto y adaptable, capaz de garantizar la conectividad y la personalización del dispositivo, asegurando su funcionamiento óptimo en una variedad de escenarios.