Sistema de control automático conectado a ThingSpeak

# 1 – Introducción

Este proyecto implementa un sistema de control de temperatura y humedad basado en una placa ESP32 y un sensor DHT11. Se ha integrado la comunicación con ThingSpeak para permitir la monitorización y modificación remota de los parámetros de control. El sistema opera en un periodo de muestreo de 5 segundos, en el que se lee la información desde la nube, se ejecuta el algoritmo de control y se envían los datos recopilados.

El objetivo principal es garantizar una comunicación segura mediante HTTPS, utilizando certificados CA obtenidos con OpenSSL. Además, se ha implementado una gestión eficiente de errores de conexión y HTML, incluyendo una modalidad provisoria en la que el sistema sigue operando localmente cuando no hay conexión a la red.

# 2 - Lógica de operación

## 2.1 - Conexión y comunicación con la nube

Para establecer una conexión segura con ThingSpeak, en el archivo cloud.cpp, se utilizó la librería WiFiClientSecure y se configuró un certificado CA para validar la conexión HTTPS. El certificado fue obtenido utilizando OpenSSL dentro de Windows Subsystem for Linux (WSL), proporcionado por Visual Studio Code, ejecutando el siguiente comando:

openssl s_client -connect api.thingspeak.com:443 -showcerts

Posteriormente, se seleccionó el certificado raíz de la cadena de certificados mostrada, ya que es el encargado de autenticar la conexión con el servidor y garantizar que la comunicación es confiable y segura (HTTPS).

El certificado raíz extraído se almacenó en una variable de tipo const char*, cargándolo en el cliente SSL:

WiFiClientSecure client;

client.setCACert(THINGSPEAK_ROOT_CA);

La comunicación https comienza con la instrucción:

http.begin(client, READ_LAST_FEED_URL); //función read_cloud

http.begin(client, WRITE_URL); // función write_cloud

Para la comunicación con ThingSpeak, se han implementado dos funciones principales:

- Lectura de datos desde ThingSpeak (read_cloud)

- Escritura de datos en ThingSpeak (write_cloud)

La función read_cloud verifica si la entrada más reciente proviene de un computador remoto (field7 == 1) y, en ese caso, actualiza los parámetros de control almacenados en la EEPROM y los imprime en el terminal de la placa:

if (!doc["feeds"][0]["field7"].isNull() && source == REMOTE_SOURCE) {

temp_setpoint = doc["feeds"][0]["field3"];

hum_setpoint = doc["feeds"][0]["field4"];

get_control_mode_str(doc["feeds"][0]["field6"], control_mode);

Serial.println("Control mode updated from remote source.");

Serial.printf("\tControl mode: %s\n", control_mode);

Serial.printf("\tTemperature setpoint: %.1f\n", temp_setpoint);

Serial.printf("\tHumidity setpoint: %.1f\n", hum_setpoint);

}

Por otro lado, write_cloud se encarga de enviar la temperatura, humedad, setpoint de temperatura, setpoint de humedad y estado de control a la nube, utilizando valores obtenidos directamente del sensor DHT11 y del sistema de control del ESP32. Estos datos se incluyen en el payload HTTP, que es posteriormente enviado a ThingSpeak:

String args = "api_key=" + String(WRITE_KEY) + "&field1=" +

String(temp) + "&field2=" + String(hum) +

"&field3=" + String(temp_setpoint) + "&field4=" +

String(hum_setpoint) + "&field5=" +

String(control_state) + "&field6=" +

String(get_control_mode_int(control_mode)) +

"&field7=" + String(BOARD_SOURCE);

int code = http.POST(args);

En el archivo main.cpp, se manejaba la comunicación con la nube, de hecho, aquí es donde se realizan las llamadas a las funciones de lectura y escritura desde y hacia ThinkSpeak.

El periodo de muestreo se eligió de 5 segundos para capturar tanto las publicaciones con éxito como los errores y ver cómo se gestionan:

unsigned long previousMillis = 0;

const long interval = 5000;

if (currentMillis - previousMillis >= interval) {

previousMillis = currentMillis;

Antes de la llamada a la función de control (control_temp_hum), se realiza una llamada a read_cloud, que lee de ThingSpeak si el feed se publica de forma remota. Evidentemente, si no hay publicación remota, esto se especifica.

if (read_cloud(eeprom_params.control_mode, eeprom_params.temp_setpoint, eeprom_params.hum_setpoint)) {

Serial.println("Parameters added from remote updated from ThingSpeak."

EEPROM.writeBytes(0, &eeprom_params, sizeof(eeprom_params));

EEPROM.commit();

has_ever_connected = true;

} else {

Serial.println("No remote update detected.");

}

}

Tras la llamada a control_temp_hum, después de comprobar si hay conexión a la red, se llama a la función write_cloud para escribir en ThingSpeak el feed publicado por la placa:

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

write_cloud(temp, hum, control_state, eeprom_params.control_mode,

eeprom_params.temp_setpoint, eeprom_params.hum_setpoint);

}

## 2.2 - Gestión de errores de red y HTML

Se ha implementado una tolerancia a fallos de conexión que evita bloqueos del sistema cuando la red no está disponible. Si se superan 10 errores HTML consecutivos, el ESP32 se reinicia:

html_errors++;

if (html_errors >= MAX_HTML_ERRORS) {

Serial.println("Max HTML retries reached. Restarting

ESP32...");

ESP.restart();

}

Los errores de red también se han gestionado en main.cpp. Tenemos dos situaciones posibles, manejadas por la variable has_ever_connected:

1) has_ever_connected = false: el dispositivo entra en modo STA por primera vez y nunca se ha conectado a la red WiFi

2) has_ever_connected = true: el dispositivo pierde la conexión a la red una vez que se ha conectado por primera vez

En el caso 1, el dispositivo reintenta la conexión un número limitado de veces. Si consigue conectarse, comienza a comunicarse con ThingSpeak y el parámetro has_ever_connected se establece en true, en caso contrario invalida las EEPROMs y se reinicia en modo AP:

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("\nAttempting connection...");

wifi_attempts = 0;

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

WiFi.disconnect();

delay(1000);

}

WiFi.begin(eeprom_params.ssid_sta, eeprom_params.password_sta);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && wifi_attempts <

MAX_WIFI_RETRIES) {

WiFi.reconnect();

Serial.print(".");

delay(500);

wifi_attempts++;

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.printf("\nConnected with IP address: %s\n",

WiFi.localIP().toString().c_str());

wifi_reconnect_attempts = 0;

if (MDNS.begin(eeprom_params.name))

Serial.printf("mDNS service started with name %s\n",

eeprom_params.name);

server.on("/index.html", handleRoot_sta);

server.onNotFound(handleNotFound);

server.begin();

Serial.println("Web server started");

has_ever_connected = true;

}

else {

wifi_reconnect_attempts++;

if (wifi_reconnect_attempts >= MAX_WIFI_RECONNECT_ATTEMPTS) {

Serial.println("\nMax WiFi reconnection attempts reached. Invalidating EEPROM and restarting as AP...");

eeprom_params.validation_code = factory_default_params.validation_code + 1;

EEPROM.writeBytes(0, &eeprom_params, sizeof(eeprom_params));

EEPROM.commit();

delay(2000);

ESP.restart();

}

}

En el caso 2 el dispositivo entra en modo seguro: el ESP32 sigue funcionando con los últimos ajustes guardados y se imprimen en la pantalla durante un número limitado de veces mientras se reintenta la conexión. En este punto funciona exactamente igual que en el caso 1.

else if (has_ever_connected) {

//Temporary mode when the connection is lost

Serial.println("\nWiFi lost. Temporary mode activated (local sensor readings):");

Serial.printf("\tTemperature: %2.1f\n", temp);

Serial.printf("\tHumidity: %2.1f\n", hum);

Serial.printf("\tControl state: %d (%s)\n", control_state, (control_state == 1) ? "on" : "off");

Serial.printf("\tControl mode: %s\n", eeprom_params.control_mode);

Serial.printf("\tTemperature setpoint: %.1f\n", eeprom_params.temp_setpoint);

Serial.printf("\tHumidity setpoint: %.1f\n", eeprom_params.hum_setpoint);

}

# 3 - Conclusiones y resultados obtenidos

El sistema desarrollado permite la monitorización y control remoto de temperatura y humedad de manera robusta y segura. La implementación de HTTPS garantiza una conexión cifrada con ThingSpeak, evitando vulnerabilidades de seguridad. Además, la gestión de errores de red permite que el ESP32 opere en modo provisorio cuando no hay conectividad, asegurando que los datos del sensor sigan registrándose y mostrando los valores almacenados.