  Recompilar el proyecto.

  Cargar el proyecto en la placa.

  Configurar en el módulo a través de la interfaz web los parámetros de la red que emplearéis.

  Conectaros al módulo y controlarlo a través de la interfaz web.

  Conectaros al módulo y controlarlo a través de ThingSpeak usando un cliente web.

  Probar la tolerancia  a fallos de red apagando la red una vez ha arrancado y se ha conectado a la misma, restaurándola después.

  Probar la tolerancia a fallos de red apagando la red antes de que se conecte a la misma, restaurándola después.

  Visualizar en la terminal información de log relativa a las mediciones realizadas y las órdenes enviadas a través de la interfaz web local y ThinkSpeak.

Sistema de Control Automático Conectado a ThingSpeak

1 – Introducción

Este proyecto se centra en la implementación de un sistema de control de temperatura y humedad que utiliza un ESP32 junto con un sensor DHT11. La principal característica de este sistema es su capacidad para conectarse de manera remota a la plataforma ThingSpeak, lo que permite tanto la monitorización como la modificación de los parámetros de control desde cualquier lugar. El sistema tiene un periodo de muestreo de 5 segundos, lo que significa que cada 5 segundos se leen los datos del sensor, se ejecuta el algoritmo de control y se envían los datos a la nube. El periodo de muestreo se eligió de 5 segundos para capturar tanto las publicaciones con éxito como los errores y ver cómo se gestionan.

Un aspecto fundamental de este proyecto es la seguridad de la comunicación. Para garantizar que la conexión sea segura, hemos implementado HTTPS, utilizando un certificado CA asociado al sitio ThingSpeak. Esto asegura que los datos se transfieran de forma encriptada y confiable. Además, el sistema es capaz de gestionar errores de conexión y HTTP, de modo que, en caso de que no haya acceso a la red, el sistema sigue operando localmente, lo que proporciona una mayor robustez.

2 – Lógica de operación

2.1 – Conexión y comunicación con la nube

Para establecer una conexión segura con ThingSpeak, utilizamos la librería WiFiClientSecure en el archivo cloud.cpp. Para ello, configuramos un certificado CA que autentica la conexión HTTPS. Este certificado se obtiene mediante OpenSSL dentro de Windows Subsystem for Linux (WSL). De la cadena de certificados, seleccionamos el certificado raíz y lo almacenamos en el código fuente para validar cada conexión HTTPS.

WiFiClientSecure client;

client.setCACert(THINGSPEAK_ROOT_CA);

La comunicación con ThingSpeak comienza con las instrucciones:

http.begin(client, READ_LAST_FEED_URL);  donde read_last_feed_url es la url utilizada para leer el último feed escrito en thingspeak.

http.begin(client, WRITE_URL);           y write_url es la url utilizada para acceder a thingspeak para escribir datos.

Para leer y escribir datos en ThingSpeak se utilizan dos funciones: read_cloud y write_cloud. La función read_cloud se encarga de leer los valores más recientes desde la nube y, si estos provienen de una fuente remota (es decir, si field7 == 1), actualiza los parámetros de control almacenados en la EEPROM y los imprime en el terminal de la placa:

if (!doc["feeds"][0]["field7"].isNull() && source == REMOTE_SOURCE) {

temp_setpoint = doc["feeds"][0]["field3"];

hum_setpoint = doc["feeds"][0]["field4"];

get_control_mode_str(doc["feeds"][0]["field6"], control_mode);

Serial.println("Control mode updated from remote source.");

Serial.printf("\tControl mode: %s\n", control_mode);

Serial.printf("\tTemperature setpoint: %.1f\n", temp_setpoint);

Serial.printf("\tHumidity setpoint: %.1f\n", hum_setpoint);

}

Por otro lado, la función write_cloud publica los valores obtenidos directamente del sensor DHT11 y del sistema de control del ESP32 en thingspeak.

String args = "api_key=" + String(WRITE_KEY) + "&field1=" +

String(temp) + "&field2=" + String(hum) +

"&field3=" + String(temp_setpoint) + "&field4=" +

String(hum_setpoint) + "&field5=" +

String(control_state) + "&field6=" +

String(get_control_mode_int(control_mode)) +

"&field7=" + String(BOARD_SOURCE);

int code = http.POST(args);

En el archivo main.cpp, se manejan las llamadas a las funciones de lectura y escritura. El sistema realiza un muestreo cada 5 segundos, verificando la conexión y los errores HTTP antes de proceder:

unsigned long previousMillis = 0;

const long interval = 5000;

if (currentMillis - previousMillis >= interval) {

previousMillis = currentMillis;

// Aquí se realiza el control

}

Antes de llamar a la función control_temp_hum, se invoca read_cloud, que verifica si hay una actualización remota de los parámetros. Si es así, los valores se actualizan en la EEPROM, en caso contrario se imprime un mensaje que avisa que no ha habido actualización remota :

if (read_cloud(eeprom_params.control_mode, eeprom_params.temp_setpoint, eeprom_params.hum_setpoint)) {

Serial.println("Parameters added from remote updated from ThingSpeak.");

EEPROM.writeBytes(0, &eeprom_params, sizeof(eeprom_params));

EEPROM.commit();

has_ever_connected = true;

} else {

Serial.println("No remote update detected.");

}

Una vez que se obtiene la información y se ejecuta el control, se realiza la escritura en ThingSpeak con write_cloud:

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

write_cloud(temp, hum, control_state, eeprom_params.control_mode,

eeprom_params.temp_setpoint, eeprom_params.hum_setpoint);

}

2.2 – Gestión de errores de red y HTML

Una parte crucial del sistema es la gestión de errores, ya que se debe garantizar que el ESP32 siga funcionando incluso si hay problemas de red. Se implementa una tolerancia a fallos, de manera que si se producen 10 errores HTTP consecutivos, el sistema se reinicia:

html_errors++;

if (html_errors >= MAX_HTML_ERRORS) {

Serial.println("Max HTTP retries reached. Restarting ESP32...");

ESP.restart();

}

Existen dos escenarios posibles relacionados con la conexión WiFi, manejados por la variable has_ever_connected:

- Primer intento de conexión (has_ever_connected = false): El dispositivo intenta conectarse a la red WiFi. Si tiene éxito, comienza a comunicarse con ThingSpeak; si no, se reinicia en modo AP.

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

// Reintentos de conexión WiFi

wifi_attempts = 0;

WiFi.begin(eeprom_params.ssid_sta, eeprom_params.password_sta);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && wifi_attempts < MAX_WIFI_RETRIES) {

WiFi.reconnect();

delay(500);

wifi_attempts++;

}

}

- Conexión ya establecida (has_ever_connected = true): Si el dispositivo pierde la conexión, el sistema sigue funcionando localmente con los últimos parámetros guardados. El dispositivo intenta reconectarse a la red, pero mientras tanto, opera en modo seguro, utilizando los datos almacenados en la EEPROM.

else if (has_ever_connected) {

// Modo temporal cuando la conexión se pierde

Serial.println("\nWiFi lost. Temporary mode activated (local sensor readings):");

Serial.printf("\tTemperature: %2.1f\n", temp);

Serial.printf("\tHumidity: %2.1f\n", hum);

Serial.printf("\tControl state: %d (%s)\n", control_state, (control_state == 1) ? "on" : "off");

}

3 – Conclusiones y resultados obtenidos

El sistema desarrollado permite una monitorización y control remoto de la temperatura y la humedad de manera robusta y segura. La implementación de HTTPS garantiza que la comunicación con ThingSpeak sea encriptada, lo que protege los datos de posibles vulnerabilidades. Además, la gestión de errores de red asegura que el sistema no se bloquee si pierde la conexión WiFi. En su lugar, el ESP32 sigue operando localmente, permitiendo que el dispositivo registre y muestre los valores de los sensores incluso cuando no hay conectividad.